2023年全国工业和信息化技术技能大赛

--汽车芯片开发应用赛项

技

术

方

案

2023年 6 月

目   录

一、大赛名称	3

二、大赛意义	3

三、大赛内容、形式和成绩计算	3

（一） 竞赛内容	3

（二） 竞赛形式	3

（三） 成绩计算	4

四、大赛命题原则	4

五、大赛范围、赛题类型和其他	5

（一） 理论知识竞赛	5

（二） 实际操作竞赛	6

六、评判标准	12

（一） 评判流程	12

（二） 评判方法	13

（三） 评分细则	14

（四） 评分方式	15

七、竞赛场地、设施设备等安排	15

（一） 大赛场地	15

（二） 大赛设施	16

八、大赛关键环节与时间安排	17

（一）关键环节	17

（二）竞赛流程	18

（三）时间安排	18

九、大赛赛题	19

十、大赛软硬件平台说明	19

（一）软件平台	19

（二）硬件平台	20

十一、大赛安全保障	25

十二、大赛组织与管理	27

（一） 大赛设备与设施管理	27

（二） 大赛监督与仲裁管理	29

十三、裁判人员要求	30

（一） 裁判工作组成	30

（二） 裁判人员要求	30

十四、疫情防控	31

# 一、大赛名称

2023年全国工业和信息化技术技能大赛--汽车芯片开发应用赛项。

# 二、大赛意义

随着新一轮科技革命和产业变革的兴起，汽车电动化、网联化、智能化等技术加速演进，汽车芯片在汽车中的重要性日益提升，已成为汽车产业高质量发展的“加速器”。在汽车需求迅猛增长、新能源汽车市场蓬勃发展的背景下，我国汽车芯片产业仍旧面临着进口依赖、产业链不完整、检测认证缺失等诸多挑战，汽车芯片人才短缺更是成为了产业高质量发展瓶颈背后的关键因素。为积极推动我国汽车芯片行业的人才发展，选拔行业发展急需的创新型、应用型、复合型技术技能人才，满足企业用人需求，助力行业资源、企业资源与教学资源的有机结合，现举办“汽车芯片开发应用”赛项，以赛选才育才，促进汽车芯片产业应用型人才培养，增强我国汽车芯片产业和汽车主机厂的链接互动，推进汽车芯片技术创新，支撑汽车芯片产业高质量发展。

# 三、大赛内容、形式和成绩计算

- 竞赛内容

本次竞赛内容包含理论知识和实际操作两部分。

- 竞赛形式

本赛项分为职工组和学生组两个竞赛组别，各组别均为双人组队参赛，不得跨单位组队。

- 成绩计算

理论知识竞赛满分为100分，按20%的比例折算计入竞赛总成绩。赛题均为客观题，采用计算机考试方式实现。

实际操作竞赛满分为100分，按80%的比例折算计入竞赛总成绩。

折算后的理论知识竞赛成绩与实际操作竞赛成绩相加得出参赛选手竞赛总成绩，满分为100分。

# 四、大赛命题原则

大赛由理论考试和实际操作两部分组成。其中，职工组可参照《半导体分立器件和集成电路装调工国家职业技能标准》（国家职业资格二级）、《集成电路工程技术人员国家职业标准》（国家专业技术等级高级）要求，学生组可参照《半导体分立器件和集成电路装调工国家职业技能标准》（国家职业资格三级）、《集成电路工程技术人员国家职业标准》（国家专业技术等级中级）要求，同时结合汽车芯片所涉及的相关技术、应用技术发展状况和企业生产实际命题。竞赛命题主要遵循以下标准：一是覆盖汽车芯片的实际应用场景，对多种汽车芯片整合到竞赛中，需要结合汽车的各个方向领域知识，考察参赛者对多种汽车芯片的了解，符合我国现阶段对复合型人才的需求；二是跟进汽车芯片设计前沿应用技术发展，聚焦汽车芯片的智能化技术应用，结合技术技能人才培养要求和企业岗位需要；三是技能竞赛结果主要以客观准确率作为评价标准，保证竞赛的公平、公正原则。总成绩中理论考试占 20%，实际操作占 80%。

# 五、大赛范围、赛题类型和其他

- 理论知识竞赛

1、主要内容包括：汽车芯片开发应用基础知识、集成电路制造与封装工艺（车规级）、汽车芯片应用技术三个模块。

- 汽车芯片开发应用基础知识

半导体材料的特性、二极管、双极型晶体管、门电路、基本运算电路、MOS器件物理基础、单级放大器、差动放大器、运算放大器、反馈、 CMOS反相器、CMOS典型组合逻辑电路、静态锁存器、寄存器、集成电路可靠性设计基本概念、汽车芯片耐环境设计与电磁兼容性设计、汽车信号质量技术、可靠性封装技术、电路仿真工具、版图编辑、物理验证、寄生参数提取、版图后仿真分析等。

- 集成电路制造与封装工艺（车规级）

硅片的制备、外延工艺、掺杂工艺、气相淀积、光刻工艺、刻蚀工艺、工艺集成、引线键合工艺、圆片级封装、倒装芯片工艺等。

- 汽车芯片应用技术

汽车运动控制知识、功率半导体设计知识、图像处理芯片应用知识、传感芯片应用知识、汽车通信芯片测试与应用知识、驱动芯片应用知识。

2、赛题类型

赛题分为三种类型：单项选择题、多项选择题和判断题。

3、竞赛时间

理论竞赛时间为1小时。

4、命题方式

由大赛组委会组织专家组统一命题。

5、考试方式

采用计算机考试。

- 实际操作竞赛

实际操作竞赛针对芯片在智能汽车中的典型应用，分别设置车载模拟/功率芯片开发与测试、车载传感芯片开发与应用、汽车计算芯片测试验证和基于汽车芯片的硬件在环自动驾驶仿真共4个竞赛单元。提高参赛选手对汽车芯片的开发和应用能力，体现参赛选手在汽车芯片开发应用领域的综合职业能力。

1、为全面考查参赛选手的职业综合素质和技术技能水平，实际技能操作竞赛包括以车载模拟/功率芯片、车载传感芯片、自动驾驶汽车平台、汽车智能控制系统为载体，通过模拟集成电路设计、版图设计、物理验证、FPGA程序设计、模拟仿真、综合布局布线、FPGA功能测试、汽车计算芯片测试、硬件在环仿真测试等要素的有效连接，具体内容见下表1。

表1  任务考核点

| 序号 | 考核任务 | 考核要点与相关技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车载模拟/功率芯片开发与测试 | 1.能够根据车载模拟/功率芯片的功能需求和性能指标，选择合适的开发方案。 2.能够在模拟集成电路设计软件中绘制芯片的电路原理图。 3.能够对电路原理图进行功能仿真和参数分析，检查电路的正确性和稳定性，优化电路的性能。 4.能够根据电路原理图生成版图，考虑版图的布局、布线、匹配、对称、抗干扰等因素。 5.能够对版图进行物理验证，包括版图与原理图的一致性检查（LVS）、设计规则检查（DRC）、寄生效应提取（PEX）等。 6.能够对版图进行后仿真，将版图中的寄生效应加入到电路仿真中，重新评估电路的性能和可靠性，与前仿真结果进行对比和调整。 |
| 2 | 车载传感芯片开发与应用 | 1.能够根据车载传感芯片的功能需求和性能指标，选择合适的开发方案。 2.能够使用硬件描述语言在设计软件中编写车载传感芯片的程序，包括数据采集、数据处理、数据输出等模块。 3.能够对程序进行功能仿真和参数分析，检查代码的正确性和稳定性，优化代码的性能。 4.能够将电路映射到目标FPGA芯片的bit文件烧录到FPGA芯片上，并测试其功能及性能。 |
| 3 | 汽车计算芯片测试验证 | 1.能够运用仪器、仪表、自动测试程序、诊断协议等方式对芯片进行功能性测试，筛选出功能正常的芯片。 2.能够利用汽车芯片开发工具链，实现感知模型的部署、识别、分析、优化等操作。 3.能够基于多模型串接和优化，实现对复杂交通场景的识别。 4.能够通过指定接口，采集和处理硬件在环仿真传感器的实时数据，对传感器数据进行融合感知处理并生成自动驾驶决策。 |
| 4 | 基于汽车芯片的硬件在环自动驾驶仿真 | 1.能够对汽车平台、车载传感芯片模块和汽车计算芯片模块等关键模块进行安装和调试。 2.能够通过数据接口将计算机与汽车平台相连，运行硬件在环仿真软件，实现仿真环境数据与汽车平台的数据交互。 3. 能够根据给定的CAN通讯协议，控制汽车平台执行预设的动作，验证汽车平台功能完整性。 4. 能够通过修改仿真车辆的运动学模型和控制参数，执行车道线保持功能的仿真验证，分析车辆转向响应和稳定性。 5. 能够利用汽车计算芯片接收仿真平台车载传感器的实时数据，进行融合感知处理，结合综合路况和车辆状态进行自动驾驶决策。 |

2、任务具体描述

实际操作部分由参赛选手按工作任务书的要求，完成车载模拟/功率芯片开发与测试、车载传感芯片开发与应用、汽车计算芯片测试验证、基于汽车芯片的硬件在环自动驾驶仿真，具体工作任务见下：

（1）任务一：车载模拟/功率芯片开发与测试

根据《国家汽车芯片标准体系建设指南（2023年版）》中产品与技术应用中的功率芯片的技术方向，设计任务场景。任务选取汽车常用的模拟电路——功率芯片作为考核的对象、IGBT、大功率MOS管、逆变器等，围绕功率芯片，进行原理图编辑、电路仿真、版图编辑、物理验证、寄生参数提取、版图后仿真及分析全流程的开发。考虑竞赛时长，可选择其中一个流程作为考核点。

依照汽车芯片的应用场景和规格要求，使用模拟集成电路设计软件进行版图设计；利用仿真软件对版图进行物理验证，并根据物理验证结果填写测试报告。

（2）任务二：车载传感芯片开发与应用

根据《国家汽车芯片标准体系建设指南（2023年版）》中产品与技术应用中的传感芯片的技术方向，设计任务场景。结合FPGA模块，编程实现车载传感器的功能应用，例如：超声波数据处理、多点温度监控、电池管理（模拟BMS）、车辆照明系统控制、CAN通信等不同的功能。现场对FPGA模块进行编程，并应用于车辆的功能拓展，并实现车载功能的验证测试。

使用硬件描述语言在数字集成电路开发平台进行设计开发，包括模块的功能、接口和时序等；进行模拟仿真和静态时序分析，检查设计的正确性和稳定性；进行综合布局布线，生成可烧录到FPGA上的位文件；将FPGA模块适配到自动驾驶汽车平台上，调试并运行测试程序，记录测试结果；填写测试报告。

（3）任务三：汽车计算芯片测试验证

根据《国家汽车芯片标准体系建设指南（2023年版）》中产品与技术应用中的控制芯片和计算芯片的技术方向，设计任务场景汽车计算芯片是智能汽车中的核心模块，在车辆前装和智能座舱领域有着重要的应用。本任务选用国产化汽车计算芯片，考查选手对汽车计算芯片图像识别感知功能编程、调试、应用的能力。

对提供的多片计算芯片模块进行功能性测试，选择功能正常的计算芯片模块进行部署应用。根据要求，将提供的交通感知模型部署到汽车计算芯片上，并选用相应的数据进行感知测试验证，并根据测试结果对模型进行分类；使用任务要求的模型对指定数据或视频流进行感知测试，并记录识别的结果和性能指标；编写程序串接多个感知模型，实现复杂交通场景的感知；填写测试报告。

（4）任务四：基于汽车芯片的硬件在环自动驾驶仿真

根据《国家汽车芯片标准体系建设指南（2023年版）》中匹配试验中的整车匹配道路试验和整车匹配台架试验的技术方向，设计任务场景。硬件在环的仿真测试是当前行业内主流的自动驾驶测试验证方案，也是一种高效的软硬件协同验证方法，在硬件在环自动驾驶仿真中能够获取真实的感知数据（如：GPS定位数据、激光雷达点云数据、毫米波雷达数据、摄像头数据），并设置多种不同的路况进行测试。本任务中将车载传感器模块和汽车计算芯片模块适配到自动驾驶汽车平台上。并对前置任务完成开发的功能进行综合测试。

将车载传感模块和汽车计算芯片模块适配到汽车平台上，运行硬件在环仿真软件，实现仿真环境数据与汽车平台的数据交互；选择仿真软件中的车辆出厂检测模式，按照给定的CAN通讯协议发送指令，控制汽车平台执行预设的动作；通过修改仿真车辆的运动学模型和控制参数，执行车道线保持功能的仿真验证，分析车辆转向响应和稳定性；切换到城市道路仿真模式，汽车计算芯片接收仿真平台车载传感器的实时数据，进行融合感知处理，结合综合路况和车辆状态做出自动驾驶决策；填写测试报告。

3、比赛时间

实操比赛时间为5小时。

4、命题方式

由大赛组委会组织专家统一命题。

# 六、评判标准

- 评判流程

实际操作竞赛评分由结果评分、违规扣分三部分组成。

1、结果评分

评分裁判根据参赛选手完成赛题的结果质量，依据评分标准评分，和竞赛平台软件评分相结合，进行综合评分。

2、违规扣分

选手竞赛中有下列情形者将予以扣分：

（1）在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，扣总分10～15%，情况严重者取消竞赛资格。

（2）因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等严重不符合职业规范的行为，视情节扣总分 5～10%，情况严重者取消竞赛资格。

（3）扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣总分 5～10%，情况严重者取消竞赛资格。

（4）没有按照竞赛规程和任务书设定赛项赛题进行的，比赛现场工具摆放不整齐、作业流程混乱、着装不规范、资料归档不完整情节扣总分 5～10%。

- 评判方法

1、采用过程评分的任务，将根据工具、量具、仪器的选择和使用、操作步骤、操作方法、操作规范性、操作结果等诸方面进行评分。

2、采用结果评分的任务，由竞赛平台软件和裁判综合评分。

3、测量方法规范、统一、标准，保证对所有选手一致。

4、成绩复核

为保障成绩评判的准确性，监督仲裁组将对参赛选手的成绩进行抽检复核，如发现成绩错误，以书面形式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩，并签字确认。

5、最终成绩

赛项最终得分按各模块总分直接相加得出。最终成绩经复核无误，由裁判长、监督仲裁人员签字确认后公布。实际操作竞赛。

6、成绩排序

名次的排序根据选手竞赛总分评定结果从高到低依次排定。

各组选手如果竞赛总分相同者，3个模块总用时少的排名靠前。

- 评分细则

表2  评分细则

| 竞赛环节 | 竞赛内容 | 分值 | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务1 | 车载模拟/功率芯片开发与测试 | 20 | 过程、结果评分 |
| 任务2 | 车载传感芯片开发与应用 | 20 | 过程、结果评分 |
| 任务3 | 汽车计算芯片测试验证 | 25 | 过程、结果评分 |
| 任务4 | 基于汽车芯片的硬件在环自动驾驶仿真 | 30 | 过程、结果评分 |
| 任务5 | 职业素养考核 | 5 | 过程评分 |
| 总计 |  | 100 | 占总成绩80% |

- 评分方式

1、完全采用客观化评分，评分项内无主观分值；

2、按照客观的任务动作表现形式进行客观评分，无动作表现者均不得分。

# 七、竞赛场地、设施设备等安排

- 大赛场地

1、大赛工位：每个工位占地面积16平方米，标明工位号。

2、赛场每工位铺设电缆，预留118型六孔插座三组（设备电源、计算机电源、显示器电源）。

3、场地参考布局图如下：

图 1 工位场地布局图

4、场地照明要求

竞赛场地照明应充足、柔和。

5、场地消防和逃生要求

赛场必须留有安全通道。竞赛前必须明确告诉选手和裁判员安全通道和安全门位置。赛场必须配备灭火设备，并置于显著位置。赛场组织人员要做好竞赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作。

- 大赛设施

- 主要设备参数

表3  主要设备参数

| 序号 | 技术平台 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车平台 | 辆 | 1 |  |
| 2 | 汽车计算芯片平台 | 个 | 1 |  |
| 3 | 汽车传感芯片模块 | 个 | 1 |  |
| 4 | 可视化平台 | 台 | 1 |  |
| 5 | 固定工作站 | 台 | 2 | 搭载高性能独立显卡 |
| 6 | 举升支架 | 台 | 1 |  |

- 耗材及宣传物料

表4  耗材及宣传物料

| 序号 | 名称 | 规格型号 （品牌） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字万用表 | 通用型 | 只 | 按工位 |
| 2 | 拆装工具 | 通用型 | 套 | 按工位 |
| 3 | 快速充电机 | 通用型 | 只 | 3 |
| 4 | 充气装置 | 通用型 | 只 | 按工位 |
| 5 | 固定工作站 | 通用型 | 台 | 按工位*2 |
| 6 | 人员及工位安全防护套装 | 通用型 | 套 | 按工位 |
| 7 | 工作台 | 通用型 | 台 | 按工位 |
| 8 | 抹布 | 通用型 | 只 | 200 |
| 9 | 手套 | 通用型 | 付 | 200 |
| 10 | 接线板 | 公牛10米 | 只 | 按工位 |
| 11 | 裁判桌/椅 | 通用型 | 套 | 按工位 |
| 12 | 选手桌/椅 | 通用型 | 套 | 按工位 |
| 13 | 签字笔（红色） | 晨光 | 盒 | 按工位*4 |
| 14 | 签字笔（黑色） | 晨光 | 盒 | 按工位*4 |
| 15 | 计算器 | 通用型 | 只 | 5 |
| 16 | 秒表 | 通用型 | 只 | 按工位*2 |
| 17 | 扫帚 | 通用型 | 只 | 按工位 |
| 18 | 簸箕 | 通用型 | 只 | 按工位 |
| 19 | 拖把 | 通用型 | 只 | 按工位 |
| 20 | 垃圾箱 | 通用型 | 只 | 按工位*2 |
| 21 | 灭火器 | 通用型 | 只 | 按工位 |
| 22 | 饮水机 | 通用型 | 只 | 5 |
| 23 | 纯净水 | 通用型 | 箱 | 10 |
| 24 | 纸杯 | 通用型 | 只 | 100 |
| 25 | 抽纸 | 通用型 | 盒 | 20 |
| 26 | 口罩 | 医用一次性 | 盒 | 100 |
| 27 | 洗手液（含消毒） | 免水洗 | 瓶 | 按工位 |
| 28 | 打印机 | 通用型 | 只 | 2 |

- 选手禁止携带易燃易爆、U 盘、智能电子设备等与大赛无关的物品，违规者取消比赛资格。

# 八、大赛关键环节与时间安排

（一）关键环节

参赛选手报到——召开领队赛前说明会——参赛选手赛前熟悉场地——理论考试——开幕式——实操竞赛——比赛结束（参赛选手上交比赛成果）——成绩评定——大赛技术点评、颁奖仪式、闭幕式。

（二）竞赛流程

竞赛管理基本流程如图 2 所示。参赛选手、裁判、工作人员进入比赛场地，严禁私自携带通讯、照相摄录设备。

图 2 竞赛管理基本流程

（三）时间安排

比赛时间预计为 3 天，具体以竞赛指南日程为准。

# 九、大赛赛题

大赛官方网站将发布比赛样题及大赛所使用相关软件与工具(网址为http://ds.miiteec.org.cn/)。

专家组将开发赛题库（每套赛卷考核知识点与样题公布知识点相同，每套赛卷与样卷存在约30%变动），比赛时从卷库中随机抽取1份作为正式比赛赛卷。

# 十、大赛软硬件平台说明

（一）软件平台

1.EDA工具

EDA工具包括电路设计、电路仿真、版图设计、物理验证、参数提取与可靠性分析等典型工具，为选手提供从电路到版图、从设计仿真到验证的完整EDA工具；应用以上全部或部分EDA工具可实现芯片设计、仿真与验证的相关任务；满足集成电路设计教学的多样性需求。

2.硬件在环自动驾驶仿真平台

自动驾驶硬件在环仿真平台，是为竞赛设备量身定制的软件应用。在该仿真平台中可以与汽车计算芯片和智能汽车通讯，可以进行车辆虚拟传感器安装和配置、汽车计算芯片连接配置、单模型的感知与测试、多模型的感知与测试、测试集的设置、线控底盘的数据读取和CAN调测、自动驾驶硬件在环仿真等汽车芯片应用。

（二）硬件平台

1. FPGA传感芯片模块

FPGA传感芯片模块具有丰富的传感器接口，可编程实现多种车载传感器功能，包括但不限于超声波雷达传感器、温度传感器、压力传感器等。同时配备2路CAN接口，实现对报文数据的灵活配置和处理。

图 3 FPGA传感芯片模块

表5  FPGA传感芯片模块参数

| 序号 | 项目 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | FPGA型号 | 紫光同创PANGO PGL22G |
| 2 | 尺寸 | 190*154*34mm |
| 3 | 超声波接口 | 支持8路超声波传感器 |
| 4 | CAN接口 | 支持2路CAN |
| 5 | 压力传感器 | 柔性电阻式压力传感器 |
| 6 | 温度传感器 | 支持2路温度传感器 |
| 7 | 烧录接口 | 10Pin JTAG接口 |
| 8 | 其他接口 | RS232，RS485，40PinGPIO |
| 9 | 电压 | DC 12V |

2. 汽车计算芯片模块

汽车计算芯片具有双核BPU，丰富的接口包括千兆网卡、CAN总线等，人工智能算力达5TOPS，可以灵活作为设备主控或协处理器。它还可配合仿真平台实现快速的模型部署测试，同时具备典型车载图像处理功能。在车辆安全和智能驾驶等领域有广泛应用潜力

图 4 汽车计算芯片模块

表6  汽车计算芯片模块参数

| 序号 | 项目 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | Cotex A53@1.5G x4 |
| 2 | AI算力 | 等效5Tops |
| 3 | 内存 | LPDDR4 4GB |
| 4 | 存储 | 32GB eMMC |
| 5 | Wi-Fi | 2.4G&5G模组 |
| 6 | 以太网 | 千兆PHY |
| 7 | USB | USB 2.0*6, USB 3.0*1 |
| 8 | 视频 | HDMI * 1 |
| 9 | CAN | CAN接口*1，SocketCAN接口（USB）* 1 |
| 10 | TF卡 | SDIO *1 |
| 11 | 40Pin | 总共28个GPIO，最大复用关系： UART * 2 I2C * 3 SPI * 2 I2S * 2 PWM * 2 |
| 12 | 电源 | DC 12V |

3．智能汽车模块

智能汽车模块具有阿克曼线控底盘，搭载FPGA传感芯片模块、汽车计算芯片模块、摄像头等硬件。它可在室内场景下举升离地，结合上位机仿真系统实现城市道路中的自动驾驶道路验证，并在室外场景拓展安装组合导航、激光雷达等硬件，实现实际道路的自动驾驶算法测试。提供全面的自动驾驶算法测试平台，适用于室内外各种验证和研究应用，为自动驾驶技术的发展和优化提供支持。

图 5 智能汽车模块

表7  智能汽车模块参数

| 序号 | 项目 |  | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 |  | 1000*750*950mm |
| 2 | 轴距 |  | 650mm |
| 3 | 前后轮距 |  | 605mm |
| 4 | 电池类型 |  | 锂电池24V 60Ah |
| 5 | 动力驱动电机 |  | 直流无刷2 * 400W |
| 6 | 转向驱动电机 |  | 直流无刷400W |
| 7 | 减速箱 |  | 1:40 |
| 8 | 驻车形式 |  | 失电式电磁抱闸 |
| 9 | 转向形式 |  | 前轮阿克曼转向 |
| 10 | 编码器 |  | 磁编2500 |
| 11 | 最大内轮转向角度 |  | 33° |
| 12 | 电气元件安装 |  | 支持安装汽车计算芯片、FPGA传感芯片、以及自动驾驶拓展模块 |
| 13 | 车灯 |  | 包含转向灯、刹车灯、行车灯 |
| 14 | 性能参数 | 转向精度 | 0.5° |
| 15 |  | 空载最高车速 | 1.5m/s |
| 16 |  | 最小转向半径 | 1.6m |
| 17 |  | 最大爬坡能力 | 10° |
| 18 |  | 最小离地间隙 | 105mm |
| 19 |  | 工作温度 | -10~45℃ |
| 20 |  | 载重 | 150kg |
| 21 | 通讯参数 | 控制模式 | 遥控控制/控制指令模式 |
| 22 |  | 遥控器 | 2.4G/极限距离200m |
| 23 |  | 通讯接口 | CAN，RJ45 |
| 24 | 超声波雷达 |  | 8个超声波雷达 |
| 25 | 摄像头 | 传感器 | IMX291 2.8分之一 |
| 26 |  | 速度 | 1920*1080 30帧/秒 |
| 27 |  | 信噪比 | 39dB |
| 28 |  | 工作电压 | 5V |
| 29 |  | 工作电流 | 160-220mA |
| 30 |  | 分辨率 | 640*480\1280*720\11280*1024\1920*1080 |
| 31 |  | 输出格式 | MJPG\YUY2 |
| 32 |  | 影像处理 | 自动曝光AEC\自动白平衡AEB\自动增益AGC |
| 33 |  | 接口 | USB2.0 免驱动 |
| 34 |  | 工作温度 | -30~70℃ |
| 35 |  | 低照度 | 0.0002 lux |
| 36 |  | 动态范围 | 72dB |
| 37 | 显示器 | 分辨率 | 1366*768 |
| 38 |  | 工作频率 | 60Hz |
| 39 |  | 对比度 | 1000:1 |
| 40 |  | 电源输入 | DC12V |

# 十一、大赛安全保障

为确保大赛赛事的安全，采取切实有效的措施保证大赛期间参赛选手、工作 人员及观众的人身安全。根据提出的安全要点，制定相应制度文件，落实相关责任。

1、任何操作必须穿着符合国家标准的工装。

2、参赛选手必须按照规定穿戴防护装备（如下表），安全鞋自备。

表8  防护装备

| 防护项目 | 图示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 眼睛的防护 |  | 1.防溅入 2.带近视镜也必须佩戴 |
| 足部的防护 |  | 防滑、防砸、防穿刺、绝缘 |
| 安全帽 |  | 1.用来保护头顶的钢制或类似原料制的浅圆顶帽子，防止冲击物伤害头部 2.比赛全程选手必须佩带安全帽 |
| 工作服 |  | 1.必须是长裤 2.防护服必须紧身不松垮，达到三紧要求 3.操作机床时不允许戴手套 |
| 口罩 |  | 一次性医用口罩 |

3、赛场建立与公安、消防、司法行政、交通、卫生、食品、质检等相关部门的协调机制，保证比赛安全，制定应急预案，及时处置突发事件。

4、大赛办公室在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。

5、赛场周围设立警戒线，防止无关人员进入，发生意外事件。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

6、大赛期间组织的参观和观摩活动的交通安全由大赛办公室负责。大赛办公室和比赛场地方须保证比赛期间选手、工作人员的交通安全。

7、各省、自治区、直辖市和计划单列市在组织参赛选手时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

8、比赛期间发生意外事故时，发现者应第一时间报告大赛办公室，同时采取措施，避免事态扩大。大赛办公室应立即启动预案予以解决并向大赛组委会报告。出现重大安全问题，比赛可以停赛，是否停赛由大赛组委会决定。

9、赛场由裁判员监督完成比赛设备通电前的检查全过程，对出现的操作隐患及时提醒和制止。比赛过程中，参赛选手应严格遵守安全操作规程，遇有紧急情况，应立即切断电源，在工作人员安排下有序退场。

10、赛场提供应急医疗措施和消防措施。

# 十二、大赛组织与管理

- 大赛设备与设施管理

1、赛场条件

（1）赛场布置，贯彻赛场集中，工位独立的原则。选手大赛单元相对独立，确保选手独立开展比赛，不受外界影响；工位集中布置，保证大赛氛围。

（2）卫生间、医疗、维修服务、生活补给站和垃圾分类回收点都在警戒线范围内，以确保大赛在相对安全的环境内进行。

（3）设置安全通道和警戒线，确保进入赛场的大赛参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。

2、大赛保障

（1）建立完善的大赛保障组织管理机制，做到各比赛单元均有专人负责指挥和协调，确保大赛有序进行。

（2）设置生活保障组，为大赛选手与裁判提供相应的生活服务和后勤保障。

（3）设置技术保障组，为大赛设备、软件与大赛设施提供保养、维修等服务，保障设备的完好性和正常使用，保障设备配件与操作工具的及时供应。

（4）设置医疗保障服务站，提供可能发生的急救、伤口处理等应急服务。

（5）设置外围安保组，对赛场核心区域的外围进行警戒与引导服务。

3、赛场布置

（1）赛场应进行周密设计，绘制满足赛事管理、引导、指示要求的平面图。大赛举行期间，应在比赛场所、人员密集的地方张贴。

（2）赛场平面图上应标明安全出口、消防通道、警戒区、紧急事件发生时的疏散通道。

（3）赛场的标注、标识应进行统一设计，按规定使用大赛的标注、标识。赛场各功能区域、工位等应具有清晰的标注与标识。

（4）工位上张贴各种设备的安全文明生产操作规程。

4、安全防范措施

（1）根据大赛具体特点做好安全事故应急预案。

（2）赛前应组织安保人员进行培训，提前进行安全教育和演习，使安保人员熟悉大赛的安全预案，明确各自的分工和职责。督促各部门检查消防设施，做好安全保卫工作，防止火灾、盗窃现象发生，要按时关窗锁门，确保大赛期间赛场财产的安全。

（3）比赛过程中如若发生安全事故，应立即报告现场总指挥，同时启动事故处理应急预案，各类人员按照分工各尽其责，立即展开现场抢救和组织人员疏散，最大限度地减少人员伤害及财产损失。

（4）比赛结束时，要及时进行安全检查，重点做好防火、防盗以及电气、设备的安全检查，防止因疏忽而发生事故。

- 大赛监督与仲裁管理

1、大赛监督

（1）监督组在大赛办公室领导下，负责对大赛筹备与组织工作实施全程现场监督。

（2）监督组的监督内容包括大赛场地和设施的部署、选手抽签、裁判培训、大赛组织、成绩评判及汇总、成绩发布、申诉仲裁、成绩复核等。

（3）监督组对比赛过程中明显违规现象，应及时向大赛办公室提出改正建议，同时采取必要技术手段，留取监督的过程资料。比赛结束后，向大赛组委会提报监督工作报告。

（4）监督组不参与具体的赛事组织活动。

2、申诉与仲裁

（1）各参赛选手对不符合大赛规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、大赛使用工具、用品，大赛执裁、赛场管理、比赛成绩，以及工作人员的不规范行为等，可向大赛仲裁组提出申诉。

（2）申诉主体为省级代表队领队。

（3）申诉启动时，省级代表队领队以亲笔签字的书面报告的形式递交大赛仲裁组。报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。

（4）提出申诉应在比赛结束后不超过 2 小时内提出。超过时效不予受理。

（5）大赛仲裁工作组在接到申诉报告后的 2 小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）大赛组委会机构向大赛办公室提出申诉。大赛办公室的仲裁结果为最终结果。

（6）申诉方不得以任何理由拒绝接收仲裁结果；不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序；仲裁结果由申诉人签收，不能代收；如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

（7）申诉方可随时提出放弃申诉。

# 十三、裁判人员要求

- 裁判工作组成

大赛的裁判工作由裁判长、副裁判长、加密裁判、检录裁判、裁判员组成。

- 裁判人员要求

1、具有良好的职业道德和心理素质，严守竞赛纪律，服从组织安排，责任心强。

2、裁判员须从事集成电路设计、集成电路制造、汽车芯片应用、智能网联汽车等相关专业（职业）工作 2 年以上（含 2 年），具备深厚的专业理论知识和较高的实践技能水平，具有省级或行业职业技能竞赛执裁经验。

3、有较强的组织协调能力和临场应变能力。

4、年龄原则上不超过 60 周岁，身体健康，无任何违法违纪记录，且获得工作单位支持，能在规定时间内到岗，并按要求完成指定裁判工作。

5、加密裁判、检录裁判由大赛办公室指派责任心强的专业人员担任。

# 十四、疫情防控

(一) 请各省 (区、市) 工业和信息化主管部门、有关中央企业会同相关部门，高度重视疫情防控要求，按照属地要求，提前做好相关准备工作，确保大寨安全顺利进行。

(二) 疫情防控其他未尽事宜按属地疫情防控政策执行。

(三)在比赛期间如有发热症状，体温检测>37.3C，由工作人员引导至所设临时隔离等候区域，参赛人员暂停比赛活动并马上报告大赛组委会，按照疫情防控处置流程将发热人员送至就近指定医疗机构的发热门诊就诊。如医疗机构确定其无问题可返回参赛(受此影响的比赛时间不补)。

(四)参赛选手需自备口罩，报到、熟悉赛场、检录时和比赛过程中建议选手佩戴口罩。